Lisa 1
Antsla valla kruusakattega teede 2026  kevad – sügisese hoolduse tingimused

1. Hooldustööde teostamise periood: 20. aprill kuni 31. oktoober 2026.

2. Teostada teehooldustööd võimalikult sobival ajal ja viisil.

2.1. Kujundada tee profiil, vältimaks sadevete negatiivset mõju teele;

2.2. Lähtuda  hooldustööde planeerimisel meteoroloogiliste tingimuste pikemaajalistest prognoosidest.

2.3. Greiderdamistööd tellib majandusnõunik.

2.4. Greiderdamine toimub tunnihinna alusel.

2.5. Nimekiri ei ole lõplik. Majandusnõunik tellib vastavalt vajadusele.

3. Tagada teehooldustööde kavandamisel ja teostamisel hooldatavate teede seisukorra vastavus Majandus- ja kommunikatsiooniministri 14. 07. 2015. a. määruses nr  92 „Tee seisundinõuded“ kehtestatud nõuetele.

3.1. pakkuja teostab Antsla valla  teedel ja tänavatel  teehoiutööd (kruusakattega teede profileerimine vähemalt kolme lõikamiskäiguga ja sellest tulenevalt kattematerjali laotamine teele);

3.2. teekattematerjali planeerimine ühtlase kattekihina vastavalt vajadusele kas ühe- või kahepoolse põikkaldega;

3.3. kruusateedel teepervede maha hööveldamine  (vastavalt vajadusele eelneval kokkuleppel tellijaga);

3.4. vee teelt ära voolamise tagamiseks suurematesse vee kogunemiskohtadesse  läbimurrete lükkamine.

4. Koristada teehooldustööga teele sattunud esemed ja/või materjalid, mis mõjutavad mingilgi moel liiklusohutust teel.

5. Teatada Tellijale teehooldustööde käigus avastatud tee või teepeenra kahjustustest.
6. Pooled lepivad enne teehoiutööde teostamise algust (kevadel ja sügisel)  kokku Tööde mahud ja järjekorra vastavalt teede hetke seisukorrale. Töid tellib piirkondlik välitööde juht. Tööde teostamine peab algama hiljemalt kolme tööpäeva jooksul peale hooldustöö tellimist. 
7. Teenuse teostaja peab olema valmis reageerima igapäevaselt Tellija väljakutsele vähemalt 48 tunni jooksul, kui tekib vajadus kruusateede profileerimiseks greideriga väljaspool kokkulepitud hooldusgraafikut.

8. Objektiivsetel põhjustel (ilmastik, tee remont vm) võib tellijaga kokkuleppel kasutada käesolevate hooldustingimuste punktis 9 esitatud hooldusgraafikule teistsugust hooldustsüklit..

9. Teede hooldus korraline graafik:

9.1.   I hooldustsükkel:
20. aprill kuni  22. mai 2026.a.

9.1.  II hooldustsükkel:
01. september kuni 30. oktoober 2026.a.

10. Tööde eest tasumiseks esitab Töövõtja Tellijale teostatud tööde eest arve vastavalt

teostatud töödele lähtudes GPS andmetest.

11. Töövõtja vastutab temale hooldusperioodiks lepingu alusel hooldada antud teedel liiklusohutuse eest.

12. Töövõtja kannab vastustust tema poolt hooldatavatel teedel tööde teostamise või teostamata jätmise tulemusel isikule tekkinud kahju eest.
